Химическое объединение «Сынри»

Химическое объединение «Сынри» - крупный объект нефтеперерабатывающей отрасли КНДР. Материальная база предприятия включает в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 2 млн. тонн, работающую на мазуте 200 тыс. кВт теплоэлектростанцию, торговый нефтеналивной порт, способный принять судно тоннажем 250 тыс. тонн.

1. Природно-географические условия

1) Юридический адрес.

КНДР, город Расон, квартал Квангок (Расон-си, Квангок-тон). Город Расон расположен в 50 км. от границ КНДР с Россией и КНР.

2) Площадь объединения «Сынри».

- общая площадь – 4 066 521 м2, в том числе:

- НПЗ – 3 678 935 м2;

- ТЭЦ – 191 665 м2;

- порт – 195 921 м2.

3) Климат.

- среднегодовая температура – 6,5°С (температурный минимум -21°С, максимум +31.3°С)

- среднегодовая норма осадков – 813.3 мм (максимальное суточное количество осадков – 319 мм)

- средняя скорость ветра – 4.6 м/с

- глубина промерзания грунта – 93 см

- среднегодовая температура морской воды +9.2°С (минимальная температура -2°С)

2. Транспортная инфраструктура

1) Железнодорожное сообщение.

Общая протяженность железнодорожной линии на территории НПЗ – 11.4 км. имеется возможность транспортировки ГСМ в цистернах. Расстояние от завода до границы с Россией (погранпереход Хасан-Туманган) – 45 км, нефтеналивная станция на территории НПЗ имеет соединение с российскими ширококолейными путями (в настоящий момент не используется, отсутствует ширококолейные пути на 9-км участке от станции Сонбон до нефтеналивной станции). Также имеется узкоколейное сообщение с северокорейской сетью железных дорог и узкоколейный выход на КНР через Намъян.

2) Морской порт.

Возможности порта позволяют обслуживать танкеров тоннажем 250 тыс. тонн с помощью расположенного на расстоянии 3200 м. от берега выносного дебаркадера (глубина – 21 м.). Отгрузка возможна также на причальной стенке, глубина – 8м. Порт способен принять танкер с глубиной осадки до 7.5 м. (порт предназначен для внутренних поставок и не имеет соответствия с международными стандартами).

3. Электроснабжение и снабжение промышленной водой

Электроснабжение. Максимальная потребность НПЗ – 12 тыс. кВт. Поставки электроэнергии производятся за счёт мощностей собственной ТЭЦ НПЗ, а также через государственную электросеть.

Используемый в производстве пар. Максимальная потребность НПЗ – 150 тонн. Пар образуется при выработке электроэнергии на ТЭЦ и поступает на завод под давлением 16 атм.

Промышленная вода. Имеется водохранилище объемом 6 180 000 м3 (в том числе 1000 м3/ч для нужд ТЭЦ).

4. Технические требования к используемому сырью

Перерабатываемая на НПЗ нефть должна удовлетворять следующим требованиям:

- низкая коррозийность;

- низкая температура застывания;

- содержание дистиллята в диапазоне 55-65% при температуре до 350°С;

- индекс удельной плотности нефти по API 34-44

Содержание серы – не более 0.9%

Температура застывания:

летом (апрель-октябрь) выше +5°С

зимой (ноябрь-март) выше -5°С

При удовлетворении нефти требованиям по температуре застывания, возможна её переработка и при содержании дистиллятов в количестве до 80% при температуре до 350°С.

5. Возможности по отгрузке и транспортировке

Производственные мощности НПЗ по переработке составляют 2 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год (6000 тонн в сутки). Завод способен отгружать и транспортировать нефть и нефтепродукты в соответствии со следующими возможностями:

| Продукт | Ж/Д транспорт (тыс. тонн в сутки) | Морской транспорт (тыс. тонн в сутки) | Автомобильный транспорт (тонн в сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть | 6.0 | 24.0 | - |
| Газовый конденсат | - | - | 50 |
| Нафта | 0.7 | 7 | - |
| Бензин | 0.6 | - | 50 |
| Бензол | 0.15 | - | - |
| Толуол | 0.3 | - | - |
| Керосин | 0.6 | 3 | - |
| Дизельное топливо | 1.2 | 7 | 50 |
| Смазочные масла | 0.3 | - | 20 |
| Парафин | 0.05 | - | 10 |
| Асфальт | 0.3 | - | 50 |
| Тавот | 0.06 | - | 6 |
| Мазут | 12 | 5 | - |

6. Производственные возможности

| Наименование процесса | тыс. тонн в год | тонн в сутки | Сфера применения процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| Дегидрация-дехлорация-копмрессия- декомпрессия | 2000 | 6000 | Производство всех промежуточных продуктов |
| Каталитический риформинг бензина | 247.5 | 750 | Производство бензина |
| Выделение ароматического углеводорода | 99.0 | 300 | Производство бензола и толуола |
| Сепарирование газов | 19.6 | 61.2 | Производство сжиженного газа |
| Водородная очистка дизельного топлива | 384.0 | 1200 | Обессеривание дизельного топлива и |
| Выделение асфальта | 78.28 | 237 | Производство смазочных масел с высоким индексом вязкости |
| Сепарирование | 148 | 161 | Промежуточное производство смазок |
| Выделение парафина | 70.0 | 150 | Удаление парафина из смазок |
| Дегидрация смазочных масел | 53.25 | 16.2 | Очистка смазок |
| Изготовление асфальта | 50 | 5.6 | Строительство, в т.ч. дорожное |
| Формовка парафина | 5.5 | - | Изготовление парафина |
| Производство тавота | 1.85 | - | Изготовление тавота |

Итоговая себестоимость продуктов, а также количественные показатели их производства могут меняться в зависимости от качественных характеристик сырья, вида конечного продукта и предъявляемых к нему требований.

Например, при производстве продуктов с низким содержанием серы из сортов нефти с высоким серосодержанием требуется более активное использование процесса обессеривания, что повышает итоговую себестоимость продукции и уменьшает количественные показатели её производства.

Таким же образом количество и себестоимость производимого бензина напрямую зависит от его октанового числа.

7. Возможности хранения различных продуктов

| Вид продукта | Объем и количество хранилищ | Суммарная вместительность хранилищ, тонн |
| --- | --- | --- |
| Нефть | 20 000 м3 – 9 шт. 22 000 м3 – 10 шт. | 249 000 |
| Нафта | 5 000 м3 – 4 шт. | 10 400 |
| Бензин | 5 000 м3 – 3 шт. | 7 800 |
| Бензол | 300 м3 – 2 шт. | 430 |
| Толуол | 300 м3 – 4 шт. | 860 6 200 |
| Дизельное топливо | 5 000 м3 – 6 шт. 10 000 м3 – 1 шт. | 24 800 |
| Керосин | 5 000 м3 – 4 шт. | 12 000 |
| Мазут | 5 000 м3 – 9 шт. | 32 000 |
| Смазочные масла | 300 м3 – 16 шт. | 3 500 |
| Газовый конденсат | 100 м3 – 5 шт. | 200 |

8. Прогнозируемый конченый выход продукции при использовании тюменской нефти

| Вид продукта | Доля продукта, % | Производство, тонн/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ | 0.4 | 8.0 |  |
| Нафта | 10.5 | 210.0 |  |
| Бензин | 10.5 | 210.0 | Марка А-72 |
| Дизельное топливо | 35.5 | 710.0 |  |
| Смазочные масла | 3.0 | 60.0 |  |
| Асфальт | 5.0 | 100.0 |  |
| Парафин | 0.25 | 5.0 |  |
| Мазут | 29.35 | 587.0 | В т.ч. топливо |
| Итого | 94.5 | 1890.0 |  |
| Производственные потери | 5.5 | 110.0 |  |
| ВСЕГО | 100.0 | 2000 |  |

9. Технические условия

Строительство мощностей завода началось в 1968 г. по документации проектных бюро г.Уфы и г.Ленинграда, в июле 1973 г. была закончена линия дегидрации-дехлорации-компрессии-декомпрессии, затем был осуществлен пробный пуск линии крекинга, пробный пуск линии по производству смазочных масел был осуществлен в августе 1976 г.

Большинство оборудования произведено в СССР в 1969-1971 гг.

В последствие, несколько раз проводились работы по технической реконструкции, ряд производственных линий был модернизирован, а также внедрены новые технические процессы в целях повышения ассортимента производимой продукции.

Себестоимость продукции зависит от качественных характеристик используемой в производстве нефти, требований и стандартов качества, применяемых к конечному продукту. Возможность и условия выполнения тех или иных работ обсуждаются представителями заказчика и производителя.

10. Характеристики процесса погрузки-разгрузки.

Мощности для хранения, погрузки и разгрузки нефти и нефтепродуктов находятся на территории НПЗ.

Для погрузки-разгрузки нефти используется выносной дебаркадер, связанный с расположенным в 3 200 м. портом Сонбон подводным трубопроводом. Для погрузки-разгрузки нефтепродуктов используются насосные помпы, соединяющие хранилища на территории завода с причальной стенкой порта Сонбон.

Пропускные возможности причала:

- Общая протяженность причальной стенки – 456 м.;

- Средняя глубина – 9 м.;

- Максимальная глубина – 11 м;

- Максимальная глубина судоходного пути – 8.1 м.;

- Средняя скорость разгрузки нефти  на буе – 1 000 тонн/час;

- Средняя скорость погрузки дизельного топлива на причальной стенке – 450 тонн/час;

- Средняя скорость погрузки бензина на причальной стенке – 350 тонн/час;

- Средняя скорость погрузки нафты на причальной стенке – 350 тонн/час;

- Средняя скорость погрузки керосина на причальной стенке – 150 тонн/час.

11. Необходимая техническая реконструкция

Построенный в 1973 г. НПЗ ориентировался на использование в качестве сырья тюменской нефти и на тот момент удовлетворял местный спрос на нефть и нефтепродукты. Продукция НПЗ соответствовала международным стандартам качества того времени, и имеет расхождения с современными нормами, предъявляемыми к нефтепродуктам.

В условиях роста мировых цен на нефть, существует необходимость модернизации производств, выпускающих конкурентоспособные товары с широким рынком сбыта. Другими словами, необходимо сконцентрироваться на производстве основных видов топлива, а с учетом ориентации НПЗ на использование российской нефти в качестве сырья, доля мазута в общем объеме продукции на выходе составляет 50-60%, что значительно снижает прибыль.

Имеющееся положение вещей делает затруднительным использование в производстве более дешевых сортов тяжелой нефти.

В соответствии с международными стандартами качества и экологическими нормами, доля содержания ароматических веществ в бензине с высоким октановым числом не должна превышать 30%. В соответствии с нашей технологией, повышение октанового числа достигается путем увеличения доли ароматических веществ в бензине, доля которых достигает 55%. Для нивелирования данного недостатка, вырабатывающиеся в процессе ректификации тяжелые присадки и мазут подвергаются повторной ректификации в процессе компрессии-декомпресии с выделением газойля, который является сырьем для смазочных масел. При дальнейшей обработке газойля путем каталитического крекинга выделяется газовый конденсат, бензин, дизтопливо и мазут. Являющийся остаточным продуктом процесса компрессии-декомпресии гудрон используется для производства асфальта, а также, в рамках процесса каталитического расщепления (крекинг понижения вязкости), - для выделения мазута.

Применяя указанные технические решения, смешение полученного в результате каталитического крекинга бензина с ранее полученным бензином позволяет получить топливо, отвечающее мировым стандартам качества. Кроме того, снижение доли мазута в производстве повышает долю чистых нефтепродуктов.

Ещё одним недостатком имеющегося технологического процесса является тот факт, что доля производимого в рамках каталитического риформинга бензина ниже доли производимой в рамках промышленной ректификации нафты.

Дополнительные потребности НПЗ (внедрение новых процессов и строительство новых объектов)

| Наименование процесса или объекта | Мощность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Каталитический крекинг (FCC) и гидрокрекинг (HYC) | 600 000 тонн/год FCC включая процесс дезодорации | Строительство с нуля |
| Процесс расщепления | 400 000 тонн/год | Строительство с нуля |
| Бойлер | 50 000 кВт с использованием низкокалорийного угля | Строительство с нуля |
| Бойлер | С использованием 75 тонн угля | Строительство с нуля |
| Реконструкция ж/д-путей |  | Реконструкция 9 км путей |
| Другое |  | Различные объекты для реконструкции |

12. План перспективного строительства

1) Реконструкция НПЗ.

Перспективная цель – создание на базе имеющихся производственных мощностей современного завода мощностью 5-10 млн. тонн в год с переоборудованием и модернизацией хранилищ нефти и нефтепродуктов, повышением погрузочно-разгрузочных возможностей.

Необходимо также внедрение процессов производства удобрений, химического волокна, винила, создание нефтепромышленного сектора.

2) Реконструкция сонбонской ТЭЦ.

- Переориентировать бойлеры с использования мазута на использование угля.

3) Реконструкция порта Сонбон.

- Строительство эстакадного пирса, способного принять судно водоизмещением 50 тыс. тонн.

- Строительство в перспективе причала, способного принять судно водоизмещением 100 тыс. тонн, а также строительство контейнерного причала, рассчитанного на судно водоизмещением 20 тыс. тонн.

4) Создание транзитно-торгового сектора.

- Используя благоприятные условия расположения НПЗ, создать базу транзитной торговли и хранилища нефти и нефтепродуктов объемом более 100 тыс. тонн.

5) Процессы и объекты, которые можно построить по завершении проекта прокладки российского газопровода по корейской территории.

- ТЭЦ с использованием природного газа мощностью 50 тыс. кВт;

- Фабрика по производству удобрений;

- Технология производства метанола и аммониака;

- Газохранилище и морская газовая станция;

- Технология производства бензина и дизтоплива с использованием газа.

13. Особенности проекта.

Преимущество данного проекта в удобном географическом положении НПЗ «Сынри», наличии незамерзающего порта с выходом на Россию, близость емкого рынка сбыта в Северо-Восточной Азии.

Корейская сторона затрудняется озвучить необходимый уровень капиталовложений.

Проработку вопросов возможного практического сотрудничества по данному проекту целесообразно осуществлять в рамках Рабочей группы ОАО «Газпром» и Министерства нефтяной промышленности КНДР по реализации трубопроводных  поставок газа из Российской Федерации на Корейский полуостров. В ходе ее первого заседания, которое состоялось в Москве 30 ноября 2011 года, были утверждены три подгруппы, в том числе по вопросам изучения возможного сотрудничества ОАО «Газпром» с КНДР в нефтяной сфере, включая реконструкцию НПЗ «Сынри». Северокорейской стороной проведена презентация этого предприятия. Российские эксперты выразили заинтересованность  в проведении тщательного обследования его технического состояния.