Малый каталог

Информационные технологии

Пруды полной биологической очистки по комбинированной схеме с естественной аэрацией (Название проекта)

Отраслевое назначение проекта  (для какой отрасли экономики предназначена данная разработка) коммунальное хозяйство

Область применения   (министерства, предприятия, учреждения, ….) любые предприятия, на которых образуются бытовые сточные воды

Описание продукции  (краткое описание, не раскрывая ноу-хау разработки)

Сооружения полной биологической очистки с естественной аэрацией - биопруды являются несложным комплексом инженерных сооружений, в основе которых лежат процессы самоочищения. Смесь бытовых сточных вод, прошедших стадия механической очистки, и производственных сточных вод, прошедших очистку на локальных очистных сооружениях, делится на два потока, меньший из которых направляется в пруд-культиватор, для культивирования высокоактивного природного биоокислителя – биофитона. Далее оба потока смешиваются вместе и подаются в пруд-биокоагулятор, а затем в последовательно работающие секции прудов доочистки с высшей водной растительности. Все входящие со сточными водами вещества загрязнений подвергаются в прудах глубокой деградации, как за счет биологических процессов, так и физико-химических процессов. В результате часть загрязнений преобразуется в остаточную биомассу гидробионтов, но основная масса загрязнений разлагается до углекислоты и воды.

Пруды с высшей водной растительностью могут быть использованы в качестве самостоятельных очистных сооружений, предназначенных для изъятия остаточных количеств загрязнений из сточных вод, в том числе и нефтепродуктов.

Степень готовности к внедрению   (информация о результатах лабораторных, опытно-промышленных испытаний, наличии образцов продукции, возможность коммерческого внедрения разработки) Данные сооружения более 10 лет эксплуатировались для очистки сточных вод п.г.т.Чарвак (проектная мощность сооружений 10 тыс.м3/сут),  построены очистные сооружения в Туркменистане в городах Сердар (20 тыс.м3/сут) и Берекет (30 тыс.м3/сут).

В качестве самостоятельных сооружений доочистки пруды с высшей водной растительностью работали для доочистки сточных вод топливно-транспортного цеха Сырдарьинской ГРЭС (2400 м3/сут), также в городе Душанбе гос.Таджикистан (проектная мощность 500 тыс.м3/сут).

На сегодняшний день подобные пруды эксплуатируются на Бухарском НПЗ.

Конкурентоспособность   (наличие отечественного аналога, соответствие мировым образцам, впервые в мировой практике) отечественного аналога нет, технология соответствует мировым образцам. На основе изучения обширного литературного материала и натурных исследований, проведенных в ТашНИИ ВОДГЕО, были разработаны рекомендации на проектирование биопрудов полной биологической очистки, которые были согласованы в 1982 г в Министерстве здравоохранения и Министерстве водного хозяйства республики, а также получены патенты Республики Узбекистан №№ 18, 326, содержащие решения НОУ-ХАУ. Данная технология очистки на сооружениях с естественной аэрацией – биопруды была представлена на конгрессе в Маниле в 1998 году, была удостоена золотой медали, и в Женеве в 1998 году, была удостоена бронзовой медали.

Ожидаемые результаты применения  (что даст применение данной разработки) строительство и эксплуатация сооружений по данной технологии позволяет довести качество очищенных вод до норм сброса в открытые водоемы, а также технология является энергосберегающей, т.к. биопруды являются несложным комплексом инженерных сооружений, в основе которых лежат процессы самоочищения.

Предложение по реализации  (на договорной основе, отдельные заказы,  консультации, сотрудничество и т.д.) на договорной основе, отдельные заказы, а также сотрудничество.

Объект передачи прав  (научно-техническая информация, опытный, промышленный образец) Рекомендации на проектирование с рабочими параметрами сооружений в каждом конкретном случае.

Форма передачи прав  (договор купли-продажи, договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности) договор купли-продажи

Предложения по сотрудничеству  (совместные НИОКР, инвестиции) совместные НИОКР

Потребность в дополнительном финансировании  170 млн. сум. Расчёты предполагается производить по фактически проведённым затратам и вероятней всего в сторону уменьшения.

Дополнительная информация.

Просим вас сообщить суточный расход сточных вод (м. куб), для которых необходимо произвести расчёты сооружения полной биологической очистки.